|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.03 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

# Отчет

| По лабораторной работе № | 4 |
| --- | --- |

Дисциплина:	Моделирование

| Студент | ИУ7-62Б |  |  | Н.А. Гарасев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | В.М. Градов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Тема: Программно-алгоритмическая реализация моделей на основе дифференциальных уравнений в частных производных с краевыми условиями II и III рода.

Цель работы. Получение навыков разработки алгоритмов решения смешанной краевой задачи при реализации моделей, построенных на квазилинейном уравнении параболического типа.

Исходные данные:

- Дано:

K(T)  a1(b1 c1Tm1), Вт/см К,

- Уравнение:

- В обозначениях уравнения лекции

- Краевые условия

Функция a(x) по условию:

- Разностная схема

- Краевые условия

Разностные аналоги краевых условий при x = 0:

, взяты из лекций 10-11.

Разностные аналоги краевых условий при x=l:

Используя полученные краевые условия, можно найти коэффициенты K0, M0, P0, KN, MN, PN.

- Метод простых итераций.

, где s – номер итерации.

Итерации прекращаются при условии:

Листинг программы

Листинг 1. Данные.

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from math import fabs

a1 = 0.0134
b1 = 1
c1 = 4.35e-4
m1 = 1
a2 = 2.049
b2 = 0.563e-3
c2 = 0.528e5
m2 = 1
alpha0 = 0.05
alphaN = 0.01
l = 10
T0 = 300
R = 0.5
F0 = 50
h = 0.01
t = 1

Листинг 2. Вспомогательные функции

def k(T):
    return a1 * (b1 + c1 * T ** m1)

def c(T):
    return a2 + b2 * T ** m2 - c2 / T ** 2

def alpha(x):
    d = (alphaN * l) / (alphaN - alpha0)
    c = - alpha0 * d
    return c / (x - d)

def p(x):
    return 2 * alpha(x) / R

def f(x):
    return 2 * alpha(x) * T0 / R

def func_plus_1_2(x, step, func):
    return (func(x) + func(x + step)) / 2

def func_minus_1_2(x, step, func):
    return (func(x) + func(x - step)) / 2

def A(T):
    return func_minus_1_2(T, t, k) * t / h

def D(T):
    return func_plus_1_2(T, t, k) * t / h

def B(x, T):
    return A(T) + D(T) + c(T) * h + p(x) * h * t

def F(x, T):
    return f(x) * h * t + c(T) * T * h

Листинг 3. Расчет коэффициентов.

K0 = h / 8 * func_plus_1_2(prevT[0], t, c) + h / 4 * c(prevT[0]) + \
                    func_plus_1_2(prevT[0], t, k) * t / h + \
                    t * h / 8 * p(h / 2) + t * h / 4 * p(0)

M0 = h / 8 * func_plus_1_2(prevT[0], t, c) - \
                    func_plus_1_2(prevT[0], t, k) * t / h + \
                    t * h * p(h / 2) / 8

P0 = h / 8 * func_plus_1_2(prevT[0], t, c) * (prevT[0] + prevT[1]) + \
                    h / 4 * c(prevT[0]) * prevT[0] + \
                    F0 * t + t * h / 8 * (3 * f(0) + f(h))

KN = h / 8 * func_minus_1_2(prevT[-1], t, c) + h / 4 * c(prevT[-1]) + \
                    func_minus_1_2(prevT[-1], t, k) * t / h + t * alphaN + \
                    t * h / 8 * p(l - h / 2) + t * h / 4 * p(l)

MN = h / 8 * func_minus_1_2(prevT[-1], t, c) - \
                    func_minus_1_2(prevT[-1], t, k) * t / h + \
                    t * h * p(l - h / 2) / 8

PN = h / 8 * func_minus_1_2(prevT[-1], t, c) * (prevT[-1] + prevT[-2]) + \
                    h / 4 * c(prevT[-1]) * prevT[-1] + t * alphaN * T0 + \
                    t * h / 4 * (f(l) + f(l - h / 2))

Листинг 4. Прямой ход.

eps = [0, -M0 / K0]
eta = [0, P0 / K0]

x = h
n = 1
while (x + h < l):
    eps.append(D(prevT[n]) / (B(x, prevT[n]) - A(prevT[n]) * eps[n]))
    eta.append((F(x, prevT[n]) + A(prevT[n]) * eta[n]) / (B(x, prevT[n]) \
                                                    - A(prevT[n]) * eps[n]))
    n += 1
    x += h

Листинг 5. Обратный ход.

y = [0] * (n + 1)
y[n] = (PN - MN * eta[n]) / (KN + MN * eps[n])

for i in range(n - 1, -1, -1):
    y[i] = eps[i + 1] * y[i + 1] + eta[i + 1]

return y

Листинг 6. Проверка выхода из цикла.

def check_eps(T, newT):
    for i, j in zip(T, newT):
        if fabs((i - j) / j) > 1e-2:
            return True
    return False

def check_iter(T, newT):
    max = fabs((T[0] - newT[0]) / newT[0])
    for i, j in zip(T, newT):
        d = fabs(i - j) / j
        if d > max:
            max = d
    return max < 1

Результаты работы.

График зависимости температуры от координаты при нескольких фиксированных значениях времени.

При фиксированных значениях времени t = 0, 2, 4, 8, …. Синяя кривая (самая нижняя) соответствует установившемуся режиму, когда поле меняется с точность eps = 1e-3.

График зависимости температуры от времени при нескольких фиксированных значениях координаты.

Длина x изменяется от 0,2 до 3,2 с шагом 0,2.

Ответы на вопросы.

Протестируем программу на примерах из третьей лабораторной работы.

При F0 = 0, температура стержня должна оставаться неизменной и должна быть равна температуре внешней среды T0.

При отрицательном тепловом потоке (F0) происходит съем тепла. Чему соответствуют графики, представленные ниже.